ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация Красносулинского района

Ростовской области

Шифр темы: договор № 112

от 10.09.2008 г

Генеральные планы сельских поселений

Красносулинского района

Ростовской области

Гуково-Гнилушевское сельское поселение

Том 1

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

| Генеральный директор, канд. техн. наук | ________________ | А.Д. Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству, первый заместитель генерального директора | ________________ | Н.М. Сидоренко |
| Начальник АПМ-3, Руководитель работы | ________________ | М.М. Казаков |
| Главный инженер проекта, ведущий научн. сотрудник, канд. техн. наук | ________________ | Н.П. Заборщикова |
| Нормоконтроль | ________________ | А.В. Емельянов |

2011

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I Том II Том III | Пояснительная записка Утверждаемая часть Обосновывающая часть Мероприятия ГО и ЧС |  |

Графические материалы

| Материалы | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I Утверждаемая часть |  |  |
| 1. Схема планируемых границ функциональных зон и параметров развития | М 1:25000 |  |
| 2. Схема зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения | М 1:25000 |  |
| 3. Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи | М 1:25000 |  |
| 4. Генеральные планы по каждому населенному пункту | М 1:5000 |  |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Руководитель работы |  | М.М. Казаков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | А.Э. Чинчук |
| Главный инженер проекта, ведущий науч. сотрудник, канд. техн. наук |  | Н.П. Заборщикова |
| Ведущий архитектор, канд. архитектуры |  | Р.И. Хамецкий |
| Экономист |  | Н.Н. Косарева |
| Инженер |  | Е.М. Данилова |
| Инженер |  | Я.И. Турий |
| Инженер |  | И.В. Меньшиков |
| Инженер |  | Ш.Б. Майны |

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Главный архитектор проекта						А.Э. Чинчук

Содержание

Введение	6

Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана Гуково-Гнилушевского сельского поселения	7

Границы проектирования	7

Общие сведения о сельском поселении	7

Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения	8

Мероприятия по территориальному планированию	8

Население	9

Развитие функционально-планировочной структуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения	9

Развитие планировочной структуры территории поселения	10

Развитие населенных пунктов. Границы населенных  пунктов	11

Жилищный фонд	12

Развитие системы общественных центров. Система сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры	13

Формирование рекреационной зоны. Система социальной рекреации. Туризм	14

Развитие производственной зоны. Реорганизация  производственной зоны	15

Развитие зоны специального назначения	16

Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи	16

Развитие зоны  сельского  хозяйства	16

Зоны с особыми условиями использования территории	17

Памятники истории и культуры	18

Транспортная инфраструктура	20

Инженерная инфраструктура	20

Охрана окружающей среды	24

Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	26

1 очередь строительства	26

Основные технико-экономические показатели	27

# Введение

Генеральный план муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение»  Красносулинского Муниципального района Ростовской области разработан ОАО  «НИИПГрадостроительства» на основании договора №112 от 10.09.2008, и в соответствии с заданием на разработку генеральных планов, полученным одновременно с контрактом.

Заказчиком разработки документации является администрация муниципального образования Красносулинского района Ростовской области.

Генеральный план Гуково-Гнилушевского сельского поселения разработан с учётом ранее выполненной градостроительной документации.

Основание для разработки - Областной закон от 02.11.2007г №793-ЗС» Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009-20010г.г.»

Исходная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Красносулинского района Ростовской области, разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема территориального планирования  Восточно-Донбасской агломерации (западного внутриобластного района ростовской области) разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП Урбанистики 2009г.

Генеральный план  Гуково-Гнилушевского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 1.01.2006 г,

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с  27.07.2006 г,

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г,

- Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений в Ростовской области,

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, редакция, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

- Стратегического плана социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2020 года.

Генеральный план выполнен на цифровых топографических картах, масштаба 1:5000 на территорию населенных пунктов и масштаба 1:25000 на территорию муниципального образования, выполненных ФГУП «Южное АГП» в 2008г. При проектировании использованы сведения государственного земельного кадастра. Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Исходный год проектирования – 2010 г., расчетный срок – 2030 г., первая очередь строительства – 2020 год.

# Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана Гуково-Гнилушевского сельского поселения

Генеральный план Гуково - Гнилушевского сельского поселения является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Цель - определение основных направлений развития территории с обеспечением согласованности реализации местных, региональных и федеральных интересов с целью обеспечения устойчивого развития территории, создания благоприятных условий проживания и отдыха населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Задачи:

- Упорядочение структуры землепользования на территории поселения;

- Установление и обоснование новой черты населённых пунктов с учетом интересов всех землепользователей и собственников земель поселения;

- Определение  границ функциональных зон территории сельского поселения,  определение параметров их развития и градостроительное обоснование функционального использования  территорий;

- Создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон;

- Обоснование изменения границ земель промышленности, транспорта и связи, реорганизации  производственных территорий;

- Определение территорий размещения комплексного жилищного строительства;

- Уточнение границ зон размещения объектов федерального значения, уточнение зон размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения;

- Развитие системы общественных центров, размещение объектов социальной инфраструктуры и обслуживания населения  на основе анализа современного состояния;

- Разработка мероприятий по совершенствованию инженерной инфраструктуры;

- Разработка мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- Рациональное использование имеющихся территориальных резервов;

- Совершенствование структуры  системы социальной рекреации, туризма;

- Разработка природоохранных мероприятий.

# Границы проектирования

## Границы проектирования соответствуют границам Гуково-Гнилушевского сельского  поселения, утвержденным областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Красносулинский район» и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

# Общие сведения о сельском поселении

Территория Гуково-Гнилушевского сельского поселения находится в северо-западной части Красносулинского района. С севера граничит с  территорией городского округа Гуково, с востока - с Долотинским сельским поселением Красносулинского района, с запада граница совпадает с Государственной границей Российской Федерации с Украиной, по югу - с Киселевским  сельским поселением Красносулинского района.

## Общая площадь муниципального образования «Гуково-Гнилушевское  сельское поселение» составляет 280,94кв.км.

В состав Гуково - Гнилушевского сельского поселения входит 8 населенных пунктов: х. Гуково (Административный центр сельского поселения), х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х. Новоровенецкиий, х. Коминтерн, х. Малый, х. Розы Люксембург.

Гидрографическая сеть представлена р. Гнилуша, Бургутка, Большая Бургутка.

По территории МО Гуково-Гнилушевское сельское поселение проходит железнодорожная линия.

Расстояние от административного сельского поселения х. Гуково до районного центра Красный Сулин составляет 25 км.

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Наименование населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х. Гуково | х.Калинов | х.Марс | х.Новоровенецкий | х. Васецкий | х. Коминтерн | х. Малый | х. Розы Люксембург | Всего |
| 1 | Численность населения на 01.04.2010 г. (чел): в т.ч. (чел / %) | 641 | 145 | 192 | 402 | 21 | 61 | 31 | 11 | 2265 |
| 2 | Расстояние до административного центра поселения, км | - | 2 | 8 | 20 | 20 | 12 | 18 | 24 |  |

# Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения

Основу экономической деятельности Гуково-Гнилушевского сельского поселения как и Красносулинского района в целом, составляют предприятия угледобывающей отрасли, которые представлены двумя крупными шахтами – Восточная и Алмазная.

На  территории сельского поселения расположены также действующие  предприятия  - предприятие по очистке шахтных вод, очистные сооружения г. Гуково, нефтебаза. Гуково-Гнилушевское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния г. Зверево, Гуково. База экономического развития сельского поселения содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения.

Всю территорию Гуково-Гнилушевского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль  растениеводства.

Основой экономической деятельности Гуково-Гнилушевского сельского поселения на расчетный срок остается добывающая, обрабатывающая промышленность, сфера коммуникативного обслуживания и логистики и отраслей их обслуживающих, производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, развитие обслуживающих отраслей, предприятий малого бизнеса.

# Мероприятия по территориальному планированию

Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на:

- совершенствование функционально-планировочной структуры и определение параметров развития всех функциональных зон;

- формирование компактной планировочной структуры населенных пунктов;

- создание комфортных условий проживания населения;

- создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

-  сохранение и усиление роли градоформирующих элементов ландшафта.

Намечаемые генеральным планом мероприятия  разработаны на основании решений Схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации, Схемы территориального планирования Красносулинского района, разработанных ОАО НИИПГрадостроительства в 2009г.

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Красносулинского района, Гуково-Гнилушевское поселение попадает в Центральную территорию активного экономического освоения района (с центром в г. Шахты),  входит в Урбанизационную зону экономического развития.

Наличие развитой производственной базы, представленной крупными предприятиями угольной отрасли и добычи и переработки нерудных полезных ископаемых ,  и фактор равной удаленности от районного центра Красный Сулин и Гуково позволяют предположить на расчетный срок развитие х. Гуково как административного центра сельского поселения, где будет продолжать формироваться общественный центр, будут размещены учреждения социальной инфраструктуры, обслуживания населения, и объекты общественно-деловой застройки.

# Население

Численность населения Гуково – Гнилушевского  сельского поселения в настоящее время составляет 2152 человека. В состав Гуково – Гнилушевского сельского поселения, помимо хутора Гуково, входит ещё шесть хуторов и один посёлок. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители хутора Гуково (в нём проживает 641 человек) - 28,3 %, и 71,7 % населения проживает на территориях остальных хуторов и посёлка.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2180 человек и на перспективу – 2350 человек.

# Развитие функционально-планировочной структуры

# Гуково-Гнилушевского сельского поселения

Территория Гуково-Гнилушевского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Гуково (Административный центр сельского поселения), х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х.  Новоровенецкиий, х. Коминтерн, п. Малый, х. Розы Люксембург;

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями лесного фонда;

- землями водного фонда:

р. Гнилуша, р. Бургутка, р. Большая, Бургутка, балки;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

территория железной дороги, автомобильные дороги местного значения, территории производственных  предприятий, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП;

- историко-культурного назначения в границах проектирования:

территории памятников истории и культуры, курганов.

Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения выполнены на базе современного функционального использования территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся ограничений градостроительной  деятельности (зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений).

Проект предусматривает выделение  следующих функциональных зон на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения и определение их границ:

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Зона  размещения жилой застройки

Зона размещения общественной, деловой застройки

Зона рекреации

Санитарно-защитные зоны

ПРОИЗВОДСТВЕННая ЗОНа

Подзона производственных объектов промышленности, энергетики, транспорта

Подзона сельскохозяйственного производства

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона   размещения карьеров

Кладбища

Зона закрытых шахт

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подзона коммунальной производственной инфраструктуры

Подзона объектов транспортной инфраструктуры

ЗОНА КОММУНИКАТИВНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Зона размещения зон отдыха, рекреации

Лесопарков

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТоРИИ

Границы зон намечаются по существующим административным  границам, границам земель, транспорта, энергетики, лесного фонда, границам землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

# Развитие планировочной структуры территории поселения

В настоящее время территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 10 км.  В состав Гуково - Гнилушевского сельского поселения входит 8 населенных пунктов: х. Гуково (Административный центр   сельского поселения), х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х.  Новоровенецкиий, х. Коминтерн, п. Малый, х. Розы Люксембург.

Административный центр сельского поселения находится в настоящее время в х. Гуково на юге сельского поселения, на р. Гнилуша. Западнее расположены населенные пункты х. Васецкий, х. Новоровенецкиий, х. Коминтерн, х. Малый, х. Розы Люксембург. Хутор Марс расположен на юге от г. Гуково. По утвержденному генеральному плану г. Гуково с течением времени х. Марс войдет в его границы.

Гуково-Гнилушевское сельское поселение удалено от районного центра. Доступность до  районного центра 25 км. Связь населенных пунктов с г. Красный Сулин  и г. Гуково осуществляется по системе  межмуниципальных  автодорог.

Предложения по развитию планировочной структуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, специфики развития производственной зоны и сельскохозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Намечается формирование  на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Наиболее динамично развивающимися в течение расчетного срока кроме административного центра х. Гуково, предполагаются населенные пункты Марс, Калинов, Васецкий.

Формируется система коммуникативного обслуживания  вдоль автодороги Красный Сулин – Гуково, развивается сеть автодорог приграничной зоны.

Формируется ландшафтно-рекреационная зона. Система  социальной рекреации и туризма создается  на основе живописных ландшафтов р. Гнилуша и садоводческих массивов.

# Развитие населенных пунктов. Границы населенных  пунктов

Границы муниципального образования Гуково-Гнилушевского сельского поселения утверждены областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский  район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

В соответствии с утвержденным генеральным планом ГО «Гуково», границы сельского поселения могут быть изменены по мере реализации решений генерального плана.

В состав  Гуково-Гнилушевского сельского поселения входит 8 населенных пунктов: х. Гуково (Административный центр   сельского поселения), х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х. Новоровенецкиий, х. Коминтерн, п. Малый, х. Розы Люксембург.

В проекте даны предложения по установлению границ населенных пунктов. Проектные предложения даны с учетом анализа условий развития и перспектив развития населенных пунктов на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу для территориального развития.

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа развития территории, перспектив развития и анализа соиально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов. Населенные пункты располагаются вдоль реки  Гнилуша и балок в целом хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х.  Гуково, где формируется общественно-деловой административный центр всего поселения, развивается зона рекреации.

Территории под комплексное жилищное строительство отводятся в развивающихся населенных пунктах х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х. Коминтерн. В хуторе Розы Люксембург, п. Малый, х. Новоровенецкий планируется незначительное увеличение  территории жилой зоны на расчетный срок.

В х.  Гуково  размещение жилищного строительства намечается на расчетный срок, в основном, на севере населенного пункта на отведенных под жилищное строительство территориях; на перспективу - на юго-востоке. Предусматривается реконструкция  центральной общественной зоны, рассчитанной на всё сельское поселение. Предусматривается организация парка со спортивным ядром.

В х. Васецкий развитие территории под  жилищное строительство намечается на востоке населенного пункта, в границы включается территории садоводств.

В х. Калинов территории под комплексное жилищное строительство и общественно-деловую зону предполагается выделить к западу от существующего пятна застройки в сторону местной автодороги.

Намечается реорганизация  и благоустройство территории сельскохозяйственных и коммунальных предприятий с выделением деловой зоны, намечается развитие ее в северном  направлении.

Развитие х. Марс предусмотрено  на отведенных под жилищное строительство территориях, активное развитие деловой зоны на основе существующих предприятий предусматривается на юго-восток.

# Жилищный фонд

Общее количество жилищного фонда Гуково - Гнилушевского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 60,7 тыс. м2 общей площади или 28,2 м2 на 1 жителя, что  несколько выше  показателей по другим сельским поселениям района и средней величины по району.

Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками.

По материалу стены жилых домов - кирпич или камень.

Обеспеченность жилищного фонда централизованным инженерным оборудованием  практически отсутствует и только 32% обеспечено водопроводом и 90% жилищного фонда - газовыми плитами.

К числу основных задач жилищной политики Гуково - Гнилушевского сельского поселения на расчетный срок можно отнести:

-строительство нового жилищного фонда в целях  создания условий для  предоставления каждой семье отдельного дома;

-создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку.

Показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок планируется в размере  29,2 м2 на жителя, при этом общее количество жилищного фонда составит  68,6 тыс.м2 общей площади, объем нового жилищного строительства – 11,5 тыс.м2 общей площади. Типом застройки на расчетный срок предлагается индивидуальная малоэтажная с участками.

Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов  на основании комплексной оценки территории, перспектив развития территории населенных пунктов,  оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье,  потенциала развития производственных и аграрных предприятий, уровня развития  социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства. Особенностью является наличие жилого фонда на подработанных территориях, где действует программа расселения и планировочных ограничений на территории населенных пунктов, связанных с закрытием шахт.

| Наименование населенных пунктов | Территория комплексного жилищного строительства, га | Территория комплексно го жилищного строительства (перспектива), га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Гуково | 12,0 | 6,0 |  | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х. Калинов | 6,0 | 6,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| х. Марс | 4,0 | 6,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| х. Коминтерн | 2,5 | 2,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| х. Васецкий | 3.0 | 5,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  |
| ВСЕГО: | 28,5 | 25,0 |  |  |  |

# Развитие системы общественных центров. Система сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселений, определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Население сельского поселения в целом обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» - воспитание, здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание.

Центром Гуково-Гнилушевского  сельского поселения является хутор Гуково. Он имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую  население сельского поселения учреждениями  повседневного спроса, а так же имеет необходимую социальную инфраструктуру - детский сад, школа, ФАП.

Население получает медицинскую помощь через территориально закреплённые за ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощью в перспективе требуется расширение сети медицинских учреждений, намечается  реконструкция и развитие сети медицинских учреждений.

Образовательные услуги в сельских поселениях предоставляются дошкольными и школьными учреждениями. В настоящее время школы и детские дошкольные учреждения  функционируют в  х. Марс, х. Калинов, х. Новоровенецкий. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями. Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе.

В настоящее время  в сельском поселении действуют 2 клуба, однако возможно расширять  список культурно-досуговых учреждений, действует церковь. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В связи с развитием х. Гуково и формированием там деловой зоны  намечается завершение формирования центра  общественно-деловой зоны  сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых районах на территориях комплексного жилищного строительства.

Планируется  разбивка парка со спортивным ядром.

Наиболее развитые общественные центры будут сформированы в х. Марс, х. Калинов.

Развитие системы общественного транспорта и транспортной инфраструктуры даст населению возможность посещать объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры и досуга, спорта и образования, расположенные в г. Гуково и г. Красный Сулин.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы сервисного обслуживания Гуково-Гнилушевского сельского поселения на расчетный срок являются:

- Совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и периодического обслуживания населения в оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг;

- Развитие центральной общественно-деловой зоны  центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах;

- Совершенствование  системы учреждений воспитания, образования и здравоохранения населения уровнем в соответствии с социальными нормативами  Ростовской области.

В связи с увеличением мобильности населения предусматривается формирование центров коммуникативного обслуживания, обслуживающих центров при формируемых промзонах.

# Формирование рекреационной зоны. Система социальной рекреации. Туризм

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года, утвержденная законодательным собранием в 2007 г.

В состав природного комплекса  территории входят гидрографическая сеть, зоны водоохраны, лесопокрытые территории, охраняемые памятники природы, размещаемые в буферных зонах рекреационные комплексы и зоны массового их посещения, общения, рекреационной деятельности.

Природную гидрографическую сеть территория  имеет довольно развитую, представленную реками Гнилуша, Бургутка, Большая Бургутка, балками. Сочетание открытых ландшафтов  каменистой степи, живописных балок  благоприятно для развития зон отдыха вблизи населенных пунктов х. Гуково, х. Васецкий, х. Коминтерн. Территория  сельского поселения примыкает к границам рекреационной зоны центрального ядра Восточно-Донбасской агломерации.

Местоположение Гуково-Гнилушевского поселения обуславливает развитие ландшафтно- рекреационной зоны как составной части рекреационной буферной зоны, включающей территорию Красносулинского района, по отношению к расположенным южнее приморским курортным зонам.  Для Гуково-Гнилушевского сельского поселения к рекреационному комплексу относится развитие парков и системы озеленения населенных пунктов, зон отдыха и садоводств, расположенных рядом (функция краткосрочного отдыха). Развитие учреждений долговременного отдыха на расчетный срок не предусматривается (долговременный санаторно-курортный отдых для населения  изначально считается выездным в основном остается на территории агломерации).

Формируемая ландшафтно-рекреационная зона включает  территории зеленых насаждений общего пользования населенных пунктов, зеленых зон  коммуникативных центров, озелененные территории садоводств,  территории  лугопарков, оборудованные зоны отдыха, пляжи. К ним относятся открытые ландшафты, намечаемые вдоль реки  Гнилуша, объекты туризма.

Предусматриваются мероприятия по благоустройству рекреационной зоны вдоль р. Гнилуша. Намечается организация велодорожек парковых дорог, туристских стоянок, автостоянок, что будет способствовать развитию летних и зимних видов спорта, игровых видов спорта.

В течение расчетного срока может быть сформирован туристический маршрут по территории Красносулинского района. Трасса его намечается кольцевой от Несветайского и Соколовского водохранилищ через город Красный Сулин и объекты рекреационной зоны центрального ядра вниз по реке Кундрючья по х. Пролетарка, по территории ФГУ Донское и формируемой зоне у х. Прохоровка, далее по Садковскому сельскому поселению, Владимировскому сельскому поселению, Божковскому сельскому поселению и живописной долине р. Лихая,  Змеиной балке Долотинкого поселения до г  Красный Сулин. Курганы и Русский бугор, в частности, откуда открываются широкие панорамы,  могут быть включены как туристические объекты.

# Развитие производственной зоны. Реорганизация  производственной зоны

Базу экономического развития сельского поселения на расчетный срок составляют предприятия угледобывающей отрасли, представленные двумя крупными шахтами –Восточная и Алмазная. На территории сельского поселения расположены также действующие  предприятия - предприятие по очистке шахтных вод, очистные сооружения г. Гуково, нефтебаза. Гуково-Гнилушевское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния г. Зверево, г. Гуково.

Видное место занимают коммунальные предприятия, сфера коммуникативного обслуживания и логистики и отраслей их обслуживающих, производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции.

| Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО шахта «Восточная» | 1288 | Добыча угля | Удовлетворительное |
| Шахта «Алмазная» | 1669 | Добыча угля | Стабильное |
| ООО Арго | 16 |  | Удовлетворительное |
| ООО «Гранта» |  |  | Удовлетворительное |
| Завод удобрений |  |  | Удовлетворительное |
| ООО «СПОВК» | 57 | Очистные сооружения | стабильное |
| ООО «Реалгаз» | 34 | Газонаполнительная станция | стабильное |
| Очистные сооружения х. Калинов-МУП «Водоканал» | 64 | Очистка канализационных стоков | стабильное |
| Нефтебаза ООО «Орион» | 11 |  | удовлетворительное |
| ООО «Ореол-центр» автосервис |  |  | Удовлетворительное |

Намечается формирование  на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий производственных и деловых зон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания. Такие зоны  расположены к востоку от х. Гуково, будут развиваться  деловые зоны в х. Марс.

Территории сельхозпредприятий, находящихся в резерве, могут быть перепрофилированы с учетом  инвестиций.

# Развитие зоны специального назначения

В зону специального назначения входят территории действующих и отработанных карьеров, кладбища, территории  рекультивации.

Территория отработанных карьеров подлежит рекультивации.

Предусматривается закрытие кладбищ, расположенных в населенных пунктах.

Предусматривается озеленение санитарно-защитных зон.

Территории закрытых шахт рекультивированы, однако необходим мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения терриконов и на подработанных территориях.

# Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи

Проектные предложения по изменению границ земель даны с учетом анализа условий развития и перспектив развития территорий промпредприятий, рекультивируемых территорий на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов  на перспективу для территориального развития.

# Развитие зоны  сельского  хозяйства

Всю территорию  Гуково - Гнилушевского сельского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развиты отрасли растениеводства, животноводства, рыбоводства.

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются предприятия, приведенные в таблице ниже:

| № п/п | Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Площадь сельхозугодий га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО агрофирма «ТАН» | 18 | Растениеводство | 1489,5 |
| 2 | ООО «Возрождение села» | 26 | Растениеводство | 1772,73 |
| 3 | ООО «Вираж» | 136 | Растениеводство | 91,3 |
| 4 | ООО «Авангард» | 34 | Растениеводство | 1751,4 |

Территориальная зона сельскохозяйственного освоения представлена:

- Пахотными угодьями;

- Фруктовыми садами;

- Дачными и садоводческими хозяйствами;

- Виноградниками и отводами по их развитию (в соответствии с инвестиционным проектом «Танаис»);

- Кустарниково-луговыми территориями (пастбища, выгоны, сенокосы);

- Участками водного фонда;

- Территориями, непригодными и ограниченно пригодными к освоению.

Предусмотрено развитие сложившейся структуры сельскохозяйственного производства на основании научно-обоснованных рекомендаций с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства, повышения урожайности.

Особенностью является возобновление производства на производственных площадках, находящихся в резерве. Проектное решение предлагает частичную реконструкцию территорий таких предприятий, с включением их в проектные границы населенных пунктов с целью создания благоустроенной административной деловой зоны на этих территориях, с возможностью расширения направления деятельности предприятий и малого бизнеса.

Развитие зоны сельскохозяйственного освоения регламентируется Стратегией социально-экономического развития Ростовской области в следующих направлениях:

1) развитие сектора базовой специализации по производству зерна и масличных на основе интенсификации должно осуществляться за счет применения новых современных технологий повышения урожайности, но не за счет увеличение площадей посевов. Основной доход будет составлять в будущем реализация зерна и подсолнечника, так как экспортный спрос на отечественное растительное масло и зерно в ближайшие годы при прочих равных условиях будет расти, прежде всего, под воздействием развития ситуации на рынках биоэнергетики и кормов. В структуре зерновых культур должны происходить сдвиги от ячменя к кукурузе и другим продуктивным культурам, обеспечивающим кормовую базу для развития животноводства;

2) развитие потенциала мясомолочного сектора будет осуществляться только при обеспечении сбыта и переработки животноводческой продукции;

3) создание агрофирм должно включать в себя наряду с производством сельскохозяйственной продукции предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску конкурентоспособной продукции.

# Зоны с особыми условиями использования территории

Ограничения, усложняющие градостроительное освоение территории, представлены двумя типами ограничивающих факторов: планировочными и эколого-средовыми.

Эколого-средовые ограничения отражают состояние приземного воздушного слоя, степень его загрязнения ингредиентами экологической опасности 1-П классов по действующему СанПиНу, акустические и электромагнитные характеристики дискомфортного уровня.

Эколого-средовые ограничения представлены санитарно-защитными зонами III,IV,V класса.

Эколого-средовые ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства, объектов рекреационного назначения, представленных землями рекреационного назначения и землями лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Планировочные ограничения  отображают состояние грунтового слоя и поверхности осваиваемой территории (включая формы растительности, застройки).

В данных условиях планировочные ограничения представлены горно-геологическими воздействиями в границах шахтных полей закрытых шахт (тектонические сдвиги слоев, выходы экологически опасных газов и шахтных вод на поверхность); учитываются зоны подработанных территорий карьеров, отработанные карьеры (поля, участки с нарушенной структурой грунта), участки с крутизной склонов поверхности земли (уклоны более 20%), участки с особыми видами использования территории в охранном режиме (лесной фонд), регламентно-режимными ограничениями (режим приграничной зоны, охраны памятников природы, истории и культуры), зоны охраны источников водоснабжения, зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планировочные ограничения, в целом, относятся к условиям размещения капитального строительства, как в селитебной зоне, так и в производственной (сельскохозяйственные предприятия, транспорт, автотранспортные предприятия).

В настоящее время особо охраняемых природных территорий в пределах Гуково-Гнилушевского сельского поселения нет.

Зоны водоохраны

Водоохранные зоны рек Бургутка, Большая Бургутка, Гнилуша составляют 100м, прибрежная защитная полоса 50м.

Рекомендуется  разработка  мероприятий по благоустройству  зон отдыха.

# Памятники истории и культуры

Военно-мемориальные объекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны, на территории  Гуково- Гнилушевского сельского поселения приведены в таблице ниже:

| Наименование Военно-мемориальных объектов | Адрес объекта | Категория Охраны Наличие паспорта | Балансо-содержатель | Вид собственности | Состояние памятника | Наличие ПДС На ремонт, закл. Гос. экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник павшим в годы ВОВ | х Гуково, ул. Краснопартизанская | нет | УМП ЖКУ г. Красный Сулин | Муниципальная в стадии передачи | Удовл |  |
| Памятник ВОВ | х. Новоровенецкий ул. Карьерная | нет | УМП ЖКУ г. Красный Сулин | Муниципальная в стадии передачи | Удовл |  |

Памятники археологии

На территории  Гуково- Гнилушевского сельского поселения расположены курганы. Генеральным планом предлагается разработать проект зон охраны объектов культурного наследия Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

# Транспортная инфраструктура

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт представлен двумя грузовыми железнодорожными ветками, связывающими промышленные объекты с г. Гуково.

Автомобильный транспорт

Сеть автодорог сельского поселения состоит из участка межмуниципальной трассы Новошахтинск – Гуково и местных автодорог, связывающих населенные пункты между собой. Общая протяженность автодорог с твердым покрытием – 10 км.  Имеется 2 автобусных маршрута.

Населенные пункты поселения в целом имеют удовлетворительную транспортную связь. Однако практически все автодороги проходят через г. Гуково, что приводит к значительным перепробегам.

Развитие транспортной инфраструктуры

На первую очередь:

- необходима реконструкция дорожного полотна местных автодорог;

- развитие общественного транспорта (увеличение количества автобусных маршрутов, регулирование расписания с учетом нужд населения).

На расчетный срок:

- развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

# Инженерная инфраструктура

# Водоснабжение

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Гуково-Гнилушевского сельского поселения служат подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется в х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий. Эти хутора подключены к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу (централизованным водоснабжением обеспечена часть застройки). Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Жители остальных населенных пунктов, включенных в состав сельского поселения, получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев или пользуются привозной водой. Степень централизации системы водоснабжения 55,7%.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Удельная норма водопотребления составляет 108,2 л/сут на 1 чел.

Протяженность водопроводных сетей составляет 13,8 км. Общий износ водопроводной системы составляет 4%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

- не выполняются требования охраны источников водоснабжения.

# Канализация

В настоящее время централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.

В населенных пунктах отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

# Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

# Газоснабжение

Газоснабжение природным сетевым газом имеется в х. Марс; подведен межпоселковый газопровод к х. Гуково. Газоснабжение осуществляется от ГРС «Гуково».

# Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г. составило 1235,8 тыс. кВт. ч.

# Связь

В поселении в определенной мере предоставляются услуги связи.

Проводная телефонная связь имеется в х. Гуково, х. Марс; подключение к АТС г. Гуково.

Территория поселения относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание не осуществляется.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

# Санитарная очистка территории

В настоящее время организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов вывозятся на полигон г. Гуково.

# Проектные предложения

## Водоснабжение

Предлагается в качестве источника водоснабжения населенных пунктов:

- для х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий – подключение к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу (ГГВ) как и в настоящее время, но с увеличением объемов подачи воды;

- для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Калинов на I очередь намечается централизованное водоснабжение из местных подземных источников, на расчетный срок - подключение к групповому ГГВ;

- п. Малый и х. Розы Люксембург используют для водоснабжения индивидуальные колодцы.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково-Гундоровского водопровода позволит надежно обеспечить водой населенные пункты.

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов – для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн на I очередь строительства;

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров, насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обезвреживания воды – для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн;

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- водонапорных башен – х. Коминтерн;

- резервуаров: х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий, х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Калинов;

- Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов – для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн.

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – х. Гуково, х. Марс, х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Калинов;

- Строительство водопроводных сетей:

  - для всей застройки:

- х. Новоровенецкий, протяженность 8,0 км (в соответствии с Комплексной программой модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Красносулинского района, Красносулинский филиал ОАО «Донская Водная Компания» на 2010-2013 годы);

- х. Коминтерн, х. Калинов.

- Для застройки, подключенной к системе централизованного водоснабжения:

- г. Гуково, х. Марс, х. Васецкий.

## Канализация

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

Предлагается, как вариант, предусмотреть отведение хозяйственно-бытовых стоков на КОС г. Гуково – для х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий, х. Калинов.

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Отведение канализационных стоков х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий, х. Калинов на КОС г. Гуково;

2. Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Новоровенецкий, х. Коминтерн;

3. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости);

4. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

## Теплоснабжение

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом имеется в х. Марс и подведен межпоселковый газопровод к х. Гуково.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение населенных пунктов сельского поселения природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва).

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается от ГРС Гуково. В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов к х. Васецкий, х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Калинов, п. Малый, х. Розы Люксембург;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство газопроводов низкого давления, установка ГРП (в первую очередь, для х. Гуково).

## Электроснабжение

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

1. Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки;

2. Предоставление помещений, мест для размещения оборудований системы связи;

3. Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

# Санитарная очистка территории

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

- Охрана окружающей среды

В Генеральном плане представлены комплексные природоохранные мероприятия, обеспечивающие максимально возможное качество окружающей среды при реальных технических возможностях.

Улучшение санитарно-экологического состояния сельского поселения может быть достигнуто за счет осуществления градостроительных мероприятий архитектурно -планировочной организации территории поселения, совершенствования систем инженерного оборудования и инженерной подготовки территории.

Воздушная среда

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

- Перевод системы теплоснабжения на газовое топливо;

- Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог, реконструкция дорожного полотна местных автодорог;

- Максимальное озеленение территорий населенных мест, улучшение рекреационных условий проживания, формирование ландшафтно-рекреационной зоны в долине р. Гнилуша;

- Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства;

- коммунально-бытовых (кладбища, канализационные очистные сооружения);

- Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей).

- Водные ресурсы

Для обеспечения нормативного качества водных объектов необходимо принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения, обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля использования и охраны вод.

Планируется благоустройство и приведение в соответствии с действующими нормативными документами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (исключение источников загрязнения, озеленение территории).

В настоящем проекте предложены мероприятия по охране водных объектов:

- строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод и канализационных сетей и коллекторов;

- транспортирование отходов на полигон ТБО (единый для Красносулинского района);

- расчистка русел рек – с целью улучшения среды обитания биоресурсов и благоустройство территории, прилегающей к водоемам;

- организация и благоустройство рекреационной зоны.

Подземные воды

В Генеральном плане сельского поселения предусматриваются мероприятия по совершенствованию водопроводной системы населенных мест:

- строительство, реконструкция и увеличение производительности водозаборов, насосных станций, регулирующих емкостей;

- организация зон санитарной охраны;

- подключение ряда населенных пунктов к Гуково-Гундоровскому водопроводу;

- увеличение удельной нормы водопотребления;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей.

Почвы

Проектные предложения предусматривают:

- Меры по борьбе с закислением и застойностью грунтовых вод в почвенном слое посредством дренирования и регулирования ливнестока. Осыпи крутых склонов устраняются укреплением крутых косогоров;

- 100% охват населения планово-регулярной очисткой территории;

- Организация учета химикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность.

Снижение негативного воздействия процессов, связанных с реструктуризацией угольной отрасли

Для снижения негативных факторов, влияющих на экологию сельского поселения вследствие процессов, связанных с реструктуризацией угольной отрасли, предусматривается комплекс инженерных мероприятий:

- геотехнический мониторинг на всех стадиях строительства;

- устройство дренажей различных систем и конструкций (в сочетании с планировкой территории);

- рекультивация нарушенных территорий (в том числе переформирование профиля, укрепление откосов, озеленение).

# Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения выделяются следующие зоны:

зоны для размещения объектов капитального  строительства федерального значения –нет.

зоны размещения объектов капитального  строительства регионального значения:

- Предприятия   инженерной и коммунальной инфраструктуры.

Зоны размещения объектов капитального  строительства местного значения:

- Автодорога и автомобильная развязка;

- Сеть  межмуниципальных автодорог;

- Развитие системы коммуникативных общественных центров;

- Объектов рекреации и спортивных сооружений;

- Объекты инженерной инфраструктуры.

# 1 очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Гуково - Гнилушевского сельского поселения составит 2180 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 61,5 тыс.м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди – 1,2 тыс. м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 28,2 м2 на человека.

Из объектов культурно-бытового обслуживания на 1 очередь предлагается строительство спортивного ядра  в х.   Гуково Ориентировочная кубатура объектов строительства 1 очереди реализации генерального плана составит 5 тыс. м3.

Из объектов  рекреации на 1 очередь предлагается - благоустройство  зоны отдыха в х   Гуково.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади на I квартал 2011 года составляет в среднем по Ростовской области 28,7 тыс.рублей (приказ № 10 от 21.01.2011 г. Минрегионразвития РФ).

Следовательно стоимость строительства жилья в Гуково – Гнилушевском сельском поселении на 1 очередь строительства составит ориентировочно 34,4  млн. рублей.

1,2 т.м2 х 28,7 т.руб. = 34,4 млн.рублей

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 12000 рублей 1 куб.метр.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 5 тыс.м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

| № п/п | Виды затрат | Объем строи-тельства | Стои- мость единицы измер., тыс.руб. | Стои- мость строите-льства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 1200м2 общей площади | 28,7 | 34,4 | 15,8 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 5000 м3 | 12,0 | 60,0 | 27,5 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п 1 и 2 | 23,6 | 10,8 |
| 4 | Итого: |  |  | 118,0 | 54,1 |

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: |  | га | 9765,1 | 9765,1 | 9765,1 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 8399,79 | 8224,66 | 8107,46 |
|  | Земли населенных пунктов |  | га | 424,87 | 600 | 600 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | га | 372,39 | 372,39 | 489,59 |
|  | Земли водного фонда |  | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Земли лесного фонда |  | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Земли особо охраняемых территорий |  | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Земли запаса |  | га | 568,05 | 568,05 | 568,05 |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения |  | чел. | 2152 | 2180 | 2350 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. | 60,7 | 61,5 | 68,6 |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд |  | тыс.м2 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| 3. | Выбытие жилищного фонда |  | тыс.м2. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: |  | тыс.м2 | - | 1,2 | 8,4 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками |  | тыс.м2/% | - | 1,2 | 8,4 |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. | 28,2 | 28,2 | 29,2 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение |  | мест | 50 | 61 | 66 |
| 2 | Общеобразовательная школа |  | мест | 384 | 257 | 277 |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой |  | объект | 4 |  |  |
| 4 | Клубы |  | мест | Нет данных | 174 | 188 |
| 5 | Библиотеки |  | ч. мест | Нет данных | 11 | 12 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования |  | м2 пл.пола | Нет данных | 425 | 458 |
| 7 | Магазины всех типов |  | м2 т.пл. | 358 | 705 | 720 |
| 8 | Предприятие общественного питания |  | мест | 89 | 94 | 96 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания |  | Раб. мест | - | 8 | 9 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс |  | Пом. мест | - | 15 | 16 |
| 11 | Отделение связи |  | объект | 3 | 1 | 1 |
| V Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 232,8 | 450,4 | 582 |
| 3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  | 108,2 | 125 | 160 |
| 2. Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут |  | - | 323,5 | 446,9 |
| 2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | - | 323,5 | 446,9 |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | мВт |  | - | - | - |
| 2. | Производительность локальных источников теплоснабжения | мВт |  | - | 11,2 | 15,5 |
| 4.Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  | 30 | 100 | 100 |
| 2. | Потребление газа | тыс.м3/год |  | 516 | 3462 | 4589 |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии, всего | тыс.кВт/час в год |  | 1235,8 | 2071 | 2234,5 |
| 6. Связь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  | 95 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % |  | 4 | 4 | 4 |
| 7. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год |  | 4,3 | 5,2 | 7 |
| 2. | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  | - | 20 | 40 |
| ХIII. Инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: |  | млн. руб. | - | 118,0 | - |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. | - | 34,4 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство |  | млн. руб. | - | 60,0 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство |  | млн. руб. | - | 23,6 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя |  | тыс.руб./чел. | - | 54,1 | - |