РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2013 г.                                                    № 98                                         х.Гуково

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Гуково – Гнилушевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь ст. 30 Устава Муниципального образования «Гуково –Гнилушевское сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Гуково –Гнилушевского сельского поселения.

- 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                           Г.В. Щербаков

Приложение к постановлению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 26.07.2013 № 98

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

Основные термины и определения

Водоснабжение - это комплекс организационно – технических мероприятий по обеспечению потребителей водой.

Система водоснабжения (водопровод) – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения потребителя водой надлежащего качества и в необходимом количестве.

Центральная система водоснабжения – призвана обеспечивать забор воды из источника, подъем, обработку и подачу потребителю по распределительной  системе трубопроводов.

Нецентрализованное  водоснабжение – предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам.

Канализационная сеть – система трубопроводов, каналов и сооружений для сбора и отведения сточных вод.

Станция очистки сточных вод – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадков (образовавшихся в процессе очистки загрязнений).

Выпуск сточных вод – трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водоем или на рельеф.

- Общие положения.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

- Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

Определение долгосрочной программы перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

Определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технологической возможности провести такое подключение;

Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

Обеспечение жителей Гуково – Гнилушевского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Гуково – Гнилушевского сельского поселения;

Улучшение качества жизни за последние десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов

3. Климатические условия.

Территория Гуково-Гнилушевского сельского поселения входит в состав атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и с аэродинамическими процессами.

Инсоляция и термический режим

На территории отмечается обилие солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния несколько увеличивается с севера на юг от 2086 ч/год до 2148 ч/год. В течение года продолжительность солнечного сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В теплый период года солнце светит в течение 60-70% светового дня, а зимой всего 14-17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2540-2681 МДж/м2 с максимумом в июле (384-461 МДж/м2) и минимумом зимой – до 17 МДж/м2. Величина рассеянной радиации за год, определяющаяся режимом облачности, достаточно велика – 2066-2287, суммарная радиация приближается к средневзвешенной областной норме – порядка 700 МДж/м2. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение и составляет 1070-1280 МДж/м2.

Для территории района характерны широтный перенос воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северный и южный переносы, а также процессы выхолаживания и прогревания над подстилающей поверхностью. Равнинный рельеф благоприятствует свободному поступлению воздушных масс различного происхождения. Наибольшая повторяемость приходится на вторжение воздушных масс умеренных широт – 76%, в том числе: континентальных – 67%, морских – 9%. На арктический воздух приходится 15%. Вторжение тропического воздуха происходит сравнительно редко (всего 9%).

В зависимости от происхождения воздушной массы над территорией области устанавливается определенный тип синоптического процесса, который определяет погодные условия. Характерно преобладание антициклонов (64%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками, метелями, нередко гололедом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в переходные периоды – обильные обложные дожди. Основная масса влаги поступает с воздушными массами, приходящими с Атлантики и Средиземного моря. Всего за год на территорию поступает 3821км3 водяного пара, но только 1,3% этой влаги выпадает в виде осадков.

Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха на территории области изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5 - 6,9°C до 9,2 - 9,5°C. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5 - 0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Годовой ход температуры четко выражен. Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают 8,5 - 8,8°С. Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают 23,5 - 24,0°С и более.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Наиболее низкие минимальные температуры отмечаются в пунктах, расположенных в долинах рек, а наиболее высокие – в крупных поселках.

Абсолютный максимум температуры воздуха в пределах области изменяется незначительно и наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°C весной наблюдается во второй декаде марта. Осенью переход температуры через 0°C наблюдается в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°C составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

Суммы продолжительных температур выше 0°C изменяются от 3200°C до 3800°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 156-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

Атмосферные осадки

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В целом осадки увеличиваются с северо-востока на юго-запад.

Характерен континентальный тип годового хода осадков с максимумом в летнее время. За холодный период выпадает до 190мм, а за теплый период от 217 до 320мм.

В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Суточные максимумы осадков, как правило, являются результатом ливневых дождей и почти исключительно отмечаются в летние месяцы. Осадки с интенсивностью более 30мм за сутки могут вызвать различной степени повреждения вплоть до разрушений (при интенсивности 50-60мм/сут). Среднее число дней с интенсивностью более 30мм составляет 0,5-1,5 в год. Сильные ливни обычно охватывают незначительную площадь в несколько десятков, реже сотен километров и только иногда распространяются на более обширные площади. Ливни наносят значительный ущерб сельскому хозяйству: вызывают паводки, смывают верхние слои почвы, повреждают растения.

Несмотря на отрицательные зимние температуры, территория района относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова.

Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Высота снежного покрова в среднем составляет 11-12см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. В оврагах и балках накапливается снега в 2,8 раза больше, чем на открытых участках. Также для большей части территории характерно перевевание снега, с одних участков снег сносится, а на других накапливается. Большое влияние на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействий засух и суховеев.

Влажность воздуха

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930мм до1380мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Ветровой режим

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение года преобладают ветры с восточной составляющей (53%).

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Климат района – континентальный с резкими колебаниями температуры воздуха по временам года. Он формируется под влиянием воздушных масс,  приходящих из Арало- Каспийской провинции и под влиянием геморфологических  факторов. Донецкий кряж задерживает поступление холодного воздуха с севера – восточными ветрами и поэтому здесь значительно холоднее, чем на соседней Азово Кубанской низменности. Особенно неблагоприятным климатическим фактором являются суховеи, дующие с юго – востока, вызывающие недостаток насыщения влагой воздуха и иссушение почвы. По розе ветров преобладают ветра  восточных румбой, весной их скорость может достигать 15 – 20 м/сек. И тогда над землей бушует пыльная буря, вызывая интенсивную эрозию почвенного покрова.

По данным метеостанции г. Шахты среднегодовая температура воздуха составляет 9,3 С. Самые теплые месяцы июнь и июль, холодные – январь, февраль. Продолжительность безморозного периода 6-7 месяцев. Средняя дата первого заморозка 12 октября, последнего – 19 апреля.

Снежный покров не постоянен и обычно не превышает 20 см. Глубина промерзания почвы колеблется от 0,5 до 0,9 м.

Количество осадков составляет 400-450 мм. в год  .Около 70% осадков выпадает в теплый период виде ливневых дождей.

Испарение с водной поверхности достигает в районе 1400 – 1600 мм/год, т.е. в 3 -4 раза превышает годовую сумму осадков.

- 4.Развитие функционально-планировочной структуры

- Гуково-Гнилушевского сельского поселения

Территория Гуково-Гнилушевского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Гуково (Административный центр сельского поселения), х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х.  Новоровенецкиий, х. Коминтерн, п. Малый, х. Розы Люксембург;

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями лесного фонда;

- землями водного фонда:

р. Гнилуша, р. Бургутка, р. Большая Бургутка, балки;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

территория железной дороги, автомобильные дороги местного значения, территории производственных  предприятий, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП;

- историко-культурного назначения в границах проектирования:

территории памятников истории и культуры, курганов.

На территории     следующие функциональных зон на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения и определение их границ:

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Зона  размещения жилой застройки

Зона размещения общественной, деловой застройки

Зона рекреации

Санитарно-защитные зоны

ПРОИЗВОДСТВЕННая ЗОНа

Подзона производственных объектов промышленности, энергетики, транспорта

Подзона сельскохозяйственного производства

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона   размещения карьеров

Кладбища

Зона закрытых шахт

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подзона коммунальной производственной инфраструктуры

Подзона объектов транспортной инфраструктуры

ЗОНА КОММУНИКАТИВНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Зона размещения зон отдыха, рекреации

Лесопарков

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТоРИИ

Границы зон намечаются по существующим административным  границам, границам земель транспорта, энергетики, лесного фонда, границам землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

- 5.Развитие планировочной структуры территории поселения

В настоящее время территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами  не превышают 10 км.  В состав Гуково - Гнилушевского сельского поселения входит 8 населенных пунктов: х. Гуково (Административный центр   сельского поселения), х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х.  Новоровенецкиий, х. Коминтерн, п. Малый, х. Розы Люксембург.

Административный центр сельского поселения находится в настоящее время в х. Гуково на юге сельского поселения, на р. Гнилуша. Западнее расположены населенные пункты х. Васецкий, х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Малый, х. Розы Люксембург.  Хутор Марс расположен на юге от г. Гуково. По утвержденному генеральному плану г. Гуково с течением времени х. Марс войдет в его границы.

Гуково-Гнилушевское сельское поселение удалено от районного центра. Доступность до  районного центра 25 км. Связь населенных пунктов с г. Красный Сулин  и г. Гуково осуществляется по системе  межмуниципальных  автодорог.

Предложения по развитию планировочной структуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, специфики развития производственной зоны и сельскохозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Намечается формирование  на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Наиболее динамично развивающимися в течение расчетного срока кроме административного центра х. Гуково, предполагаются населенные пункты х. Марс, х. Калинов, х.  Васецкий.

Формируется система коммуникативного обслуживания  вдоль автодороги Красный Сулин – Гуково, развивается сеть автодорог приграничной зоны.

Формируется ландшафтно-рекреационная зона. Система  социальной рекреации и туризма создается  на основе живописных ландшафтов р. Гнилуша и садоводческих массивов.

- 6.Развитие населенных пунктов. Границы населенных  пунктов

Границы муниципального образования Гуково-Гнилушевского сельского поселения утверждены областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования  Красносулинский  район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

В соответствии с утвержденным генеральным планом ГО «Гуково», границы сельского поселения могут быть изменены по мере реализации решений генерального плана.

На основании комплексного анализа развития территории, перспектив развития и анализа социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов. Населенные пункты располагаются вдоль реки  Гнилуша и балок, в целом хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х. Гуково, где формируется общественно-деловой административный центр всего поселения, развивается зона рекреации.

Территории под комплексное жилищное строительство отводятся в развивающихся населенных пунктах х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х. Коминтерн. В хуторе Розы Люксембург, п. Малый, х. Новоровенецкий планируется незначительное увеличение  территории жилой зоны на расчетный срок.

В х.  Гуково  размещение жилищного строительства намечается на расчетный срок, в основном, на севере населенного пункта на отведенных под жилищное строительство территориях; на перспективу - на юго-востоке. Предусматривается реконструкция  центральной общественной зоны, рассчитанной на всё сельское поселение. Предусматривается организация парка со спортивным ядром.

В х. Васецкий развитие территории под  жилищное строительство намечается на востоке населенного пункта, в границы включаются территории садоводств.

В х. Калинов территории под комплексное жилищное строительство и общественно-деловую зону предполагается выделить к западу от существующего пятна застройки в сторону местной автодороги.

Намечается реорганизация  и благоустройство территории сельскохозяйственных и коммунальных предприятий с выделением деловой зоны, намечается развитие ее в северном  направлении.

Развитие х. Марс предусмотрено  на отведенных под жилищное строительство территориях, активное развитие деловой зоны на основе существующих предприятий предусматривается на юго-восток.

- 7.Жилищный фонд

Общее количество жилищного фонда Гуково - Гнилушевского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 60,7 тыс. м2 общей площади или 28,2 м2 на 1 жителя, что  несколько выше  показателей по другим сельским поселениям района и средней величины по району.

Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками.

По материалу стены жилых домов - кирпич или камень.

Обеспеченность жилищного фонда централизованным инженерным оборудованием  практически отсутствует и только 32% обеспечено водопроводом и 90% жилищного фонда - газовыми плитами.

К числу основных задач жилищной политики Гуково - Гнилушевского сельского поселения на расчетный срок можно отнести:

-строительство нового жилищного фонда в целях  создания условий для  предоставления каждой семье отдельного дома;

-создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку.

Показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок планируется в размере  29,2 м2 на жителя, при этом общее количество жилищного фонда составит  68,6 тыс.м2 общей площади, объем нового жилищного строительства – 11,5 тыс.м2 общей площади. Типом застройки на расчетный срок предлагается индивидуальная малоэтажная с участками.

Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов  на основании комплексной оценки территории, перспектив развития территории населенных пунктов,  оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье,  потенциала развития производственных и аграрных предприятий, уровня развития  социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства. Особенностью является наличие жилого фонда на подработанных территориях, где действует программа расселения и планировочных ограничений на территории населенных пунктов, связанных с закрытием шахт.

| Наименование населенных пунктов | Территория комплексного жилищного строительства, га | Территория комплексного жилищного строительства (перспектива), га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Гуково | 12,0 | 6,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х. Калинов | 6,0 | 6,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х. Марс | 4,0 | 6,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х. Коминтерн | 2,5 | 2,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| х. Васецкий | 3.0 | 5,0 | Индивидуальное жилищное строительство |  |
| ВСЕГО: | 28,5 | 25,0 |  |  |

- 8.Развитие системы общественных центров. Система сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселения определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Население сельского поселения в целом обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» - воспитание, здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание.

Центром Гуково-Гнилушевского  сельского поселения является хутор Гуково. Он имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую  население сельского поселения учреждениями  повседневного спроса, а также имеет необходимую социальную инфраструктуру - детский сад, школа, ФАП.

Население получает медицинскую помощь через территориально закреплённые за ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощью в перспективе требуется расширение сети медицинских учреждений, намечается  реконструкция и развитие сети медицинских учреждений.

Образовательные услуги в сельских поселениях предоставляются дошкольными и школьными учреждениями. В настоящее время школы и детские дошкольные учреждения  функционируют в  х. Марс, х. Калинов, х. Новоровенецкий. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями. Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе.

В настоящее время  в сельском поселении действуют 2 клуба, однако возможно расширять  список культурно-досуговых учреждений, действует церковь. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В связи с развитием х. Гуково и формированием там деловой зоны  намечается завершение формирования центра  общественно-деловой зоны  сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых районах на территориях комплексного жилищного строительства.

Планируется  разбивка парка со спортивным ядром.

Наиболее развитые общественные центры будут сформированы в х. Марс, х. Калинов.

Развитие системы общественного транспорта и транспортной инфраструктуры даст населению возможность посещать объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры и досуга, спорта и образования, расположенные в г. Гуково и г. Красный Сулин.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы сервисного обслуживания Гуково-Гнилушевского сельского поселения на расчетный срок являются:

- Совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и периодического обслуживания населения в оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг;

- Развитие центральной общественно-деловой зоны  центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах;

- Совершенствование  системы учреждений воспитания, образования и здравоохранения населения, обеспечение уровнем в соответствии с социальными нормативами  Ростовской области.

В связи с увеличением мобильности населения предусматривается формирование центров коммуникативного обслуживания, обслуживающих центров при формируемых промзонах.

- 8.Водоснабжение

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Гуково-Гнилушевского сельского поселения служат подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется в х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий. Эти хутора подключены к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу (централизованным водоснабжением обеспечена часть застройки). Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводная сеть протяженностью 4978 м. | Красносулинский район, х. Марс, ул. Лунная, ул. Школьная, ул. Первомайская, ул. Советская. |
| 2. | Водопроводная сеть протяженностью 4152 м. | Красносулинский район, х. Гуково, ул. Краснопартизанская, ул. Степная |
| 3. | Водопроводная сеть протяженностью 4240 м. | Красносулинский район, х. Васецкий, ул. Колхозная. |

Жители остальных населенных пунктов, включенных в состав сельского поселения, получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев или пользуются привозной водой. Степень централизации системы водоснабжения 55,7%.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Удельная норма водопотребления составляет 108,2 л/сут на 1 чел.

Протяженность водопроводных сетей составляет 13,8 км. Общий износ водопроводной системы составляет 4%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

- не выполняются требования охраны источников водоснабжения.

Планом строительства и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры по Гуково – Гнилушевскому сельскому поселению до 2025 г. предусмотрено строительство

- 9.Канализация

В настоящее время централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.

В населенных пунктах отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

10. Перечень организаций, предпринимателей, юридических лиц,

осуществляющих деятельность на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения, лечебно-оздоровительные, культурно-просветительные и образовательные учреждения

| № п/п | Наименование | Ведомственная принадлежность | Ф.И.О. руководителя, тел. | Юридический адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры | МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | Матко Г.М., 8-903-461-01-27 | 346399, Ростовская область, Красносулинский район, х.Гуково, ул. Краснопартизанская, д. 1-б |
| 2 | Новоровенецкий сельский клуб | МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | Хомякова Т.В., 8-951-493-64-01 | 346386, Ростовская область, Красносулинский район, х.Новоровенецкий, ул. Карьерная, д. 61 |
| 3 | Васецкий сельский клуб | МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | - | 346386, Ростовская область, Красносулинский район, х.Васецкий, ул. Колхозная, дом 58-а |
| 4 | Библиотека х.Гуково | МБУК «Библиотека Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Дьяченко В.В., 8-919-897-34-89 | 346399, Ростовская область, Красносулинский район, х.Гуково, ул. Краснопартизанская, д. 1-б |
| 5 | Библиотека х.Новоровенецкий | МБУК «Библиотека Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Вацура С.А., 8-951-51-399-45 | 346386, Ростовская область, Красносулинский район, х.Новоровенецкий, ул. Карьерная, д.67 |
| 6 | Почта х.Гуково | Красносулинский почтамт | Кужелева Т.С., 8 (86361)5-79-66 | 346399, Ростовская область, Красносулинский район, х.Гуково, ул. Краснопартизанская, д. 1. |
| 7 | Почта х.Новоровенецкий | Красносулинский почтамт | Глотова И.В., 8-951-492-63064 | 346386, Ростовская область, Красносулинский район, х.Новоровенецкий, ул. Карьерная, д. 67 |
| 8 | МОУ «Гуково-Гнилушанская ООШ» | Отдел образования г.Красный Сулин | Бубнов В.И., 8-906-184-21-63 | 346399, Ростовская область, Красносулинский район, х.Гуково, ул. Краснопартизанская, д. 1-а. |
| 9 | МОУ «Новоровенецкая ООШ» | Отдел образования г.Красный Сулин | Мусенко Л.Ф., 8-950-869-32-81 | 346386, Ростовская область, Красносулинский район, х.Новоровенецкий, ул. Карьерная, д.75 |
| 10 | ФАП х.Гуково | ЦРБ по Красносулинскому району | Комарова Н.А., 8-909-418-19-39 | 346399, Ростовская область, Красносулинский район, х.Гуково, ул. Степная, 63-а |
| 11 | ФАП х.Марс | ЦРБ по Красносулинскому району | Толкова Т.В., 8-909-416-56-10 | 347878 Ростовская область, Красносулинский район, х.Марс, ул. Первомайская, 42 |
| 12 | ФАП х.Васецкий | ЦРБ по Красносулинскому району | Назаренко Ж.И., 8-908-193-62-08 | 346386, Ростовская область, Красносулинский район, х.Васецкий, ул. Колхозная, д. 52-а |
| 13 | ФАП х.Новоровенецкий | ЦРБ по Красносулинскому району | Назаренко Ж.И., 8-908-193-62-08 | 346386, Ростовская область, Красносулинский район, х.Новоровенецкий, ул. Карьерная, д. 67 |
| 14 | ГУ ПНД РО | Управление здравоохранения Ростовской области | Вазиев З.Г., 8(86361) 5-22-66 | 346386, Ростовская область, Красносулинский район, х.Новоровенецкий, ул. Карьерная, 83-а |

2.  Предприятия розничной торговли

| № п/п | Наименование предприятия | Торговая площадь, кв. м | Специа-лизация | Форма собственности | Адрес предприятия, номер телефона | Ф.И.О. руководителя, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. | ИП Козленков В.А. | 11 | продукты питания | частная | х.Марс ул.Первомайская, 15 8 908 196 08 32 | Козленков Владимир Александрович |
| 2. | ИП Харчук С.А. | 32 | смешанная | частная | х.Васецкий ул.Колхозная, 67а | Харчук Светлана Александровна 8 952 58 60 181 |
| 3. | ИП Тарик Н.Н. | 9,2 | смешанная | частная | х.Новоровенецкий ул.Карьерная, 21а | Тарик Николай Николаевич 8 908 182 01 39 |
| 4. | ИП Елисова Е.В. | 11 | смешанная | частная | х.Гуково ул. Краснопартизанская,б/н | Елисова Елена Васильевна 8 928 604 03 19 |
| 5. | Магазин «Костяника» | 75,2 | смешанная | частная | х.Гуково ул. Краснопартизанская,б/н | Будко Людмила Михайловна 8 919 896 27 80 |
| 6. | ИП Тарик Н.Н. | 18,9 | смешанная | частная | х.Новоровенецкий ул.Карьерная, 67 | Тарик Николай Николаевич 8 908 182 01 39 |
| 7. | Магазин «Марс» | 35 | продукты питания | частная | х.Марс ул.Первомайская, б/н | Догаева Наталья Владимировна 89054299826 |

##### 3.Промышленные предприятия

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО Шахта «Восточная» | 347 871 г. Гуково Ростовская область Рогов С.Г. 886361 3-23-68 | Добыча угля | Удовлетворительное |
| 2. | Шахта «Алмазная» | 347872 г. Гуково Ростовская область Евсеев П.А. 886361 3-23-15 | Добыча угля | Стабильное |

#### 4.Сельскохозяйственные организации

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Основной вид деятельности | Площадь сельхозугодий га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО агрофирма «ТАН» | Х.Гуково, ул.Степная, А.А. Мацкепладзе, 89604582050 | Растениеводство | 1489,5 |
| 2. | ООО «Возрождение села» | х. Марс, ул.Первомайская,1, В.В.Крижановский, 89064523276 | Растениеводство | 1772,73 |

5. Прочие предприятия

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Орион» | Г.Гуково, ул.Свободы,1, Исаев С.М., 89281869011 | нефтебаза | стабильное |
| 2. | Ростовский филиал ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» | 344010 г. Ростов-на-Дону, пер.Университетский, 113 Острянин А.Л. 8863 261-83-43 | Автозаправочная станция АЗС Южный въезд в г.Гуково | стабильное |
| 3. | ООО «Трансгаз» | Г.Гуково автодорога ш.Гуковская-ш.Антрацит, В.В.Рябов 886361 5-61-12 | Автогазозаправочная станция | удовлетворительное |
| 4. | ОАО «Донская водная компания» Гуковский филиал | Г. Гуково, ул.Бетонная, 30, | Очистные сооружения в х.Калинов | удовлетворительное |
| 5. | Красносулинская газонаполнительная станция | 2,5 км на восток от х.Украинский , генеральный директор Полин И.В. | Газонаполнительная станция | стабильное |

# Проектные предложения

## Водоснабжение

Предлагается в качестве источника водоснабжения населенных пунктов:

- для х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий – подключение к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу (ГГВ) как и в настоящее время, но с увеличением объемов подачи воды;

- для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Калинов на I очередь намечается централизованное водоснабжение из местных подземных источников, на расчетный срок - подключение к групповому ГГВ;

- п. Малый и х. Розы Люксембург используют для водоснабжения индивидуальные колодцы.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково-Гундоровского водопровода позволит надежно обеспечить водой населенные пункты.

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов – для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн на I очередь строительства;

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров, насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обезвреживания воды – для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн;

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- водонапорных башен – х. Коминтерн;

- резервуаров: х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий, х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Калинов;

- Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов – для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн.

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – х. Гуково, х. Марс, х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Калинов;

- Строительство водопроводных сетей:

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 -2023 г. г. | 2024 г. | 2025 г. | Планируемый охват населения водоснабжением | Характеристика объекта км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство разводящих водопроводных сетей по х. Гуково ул. Степная 2,75 км., ул. Краснопартизанская 1,25 км. | 2800,0 | 28000,0 |  |  |  |  |  |  | 215 | Строительство 4,0 км водопроводных сетей |
| 2. | Строительство разводящих водопроводных сетей по х. Калинов ул. Ленина 2,0 км |  |  | 1400,0 | 14000,0 |  |  |  |  | 128 | Строительство 2,0 км разводящих водопроводных сетей |
| 3. | Строительство разводящих водопроводных сетей по х. Новоровенецкий ул. Карьерная 4,0 км | 2800,0 | 28000,0 |  |  |  |  |  |  | 405 | Строительство 4,0 км разводящих водопроводных сетей |
| 4. | Строительство разводящих водопроводных сетей по х. Коминтерн ул. Дачная 1,5 км |  |  |  | 1200,0 | 12000,0 |  |  |  | 59 | Строительство 1,5 км разводящих водопроводных сетей |
| 5. | Строительство разводящих водопроводных сетей по п. Малый ул. Шахтная 0,4 км |  |  |  |  |  |  | 360,0 | 3600,0 | 21 | Строительство 0,4 км разводящих водопроводных сетей |
| 6. | Строительство разводящих водопроводных сетей по х. Розы Люксембург ул. Приовражная 0,2 км |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 2000,0 | 12 | Строительство 0,2 км разводящих водопроводных сетей |

## Канализация

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

Предлагается, как вариант, предусмотреть отведение хозяйственно-бытовых стоков на КОС г. Гуково – для х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий, х. Калинов.

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Отведение канализационных стоков х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий, х. Калинов на КОС г. Гуково;

2. Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Новоровенецкий, х. Коминтерн;

3. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости);

4. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.